Stage de cartographie

Lamoura le 17 juin 2006

La carte aujourd’hui (carte IGN) 1/50000éme et 1/25000éme.

4 couleurs dominantes sont utilisées :

- En vert     : la végétation

- En bleu     :l’hydrographie

- En orange :orographie (courbe de niveau)

- En noir      : voies de communication (routes - sentiers - voies ferrées)

C’est la planimétrie – la toponymie

Notion d’échelle 1/25000éme -signifie 1 cm sur la carte    =  500 mètres sur le terrain

ou  1 km sur le terrain  =  2 cm sur la carte

Les signes de la carte (en marge de toute carte)

- La végétation

- Le relief, le reconnaître par les points cotés, les courbes de niveau, l’ombrage ou estompage.

- Les points cotés =  l’altitude

Points divers = carrefours de routes ou de chemins, monuments, sommets, fonds de vallées, ponts

- Les courbes de niveau (en marron sur les cartes IGN.

- L’altitude entre 2 courbes (équidistance) et de 10 mètres pour les cartes au 1/25000éme

20 mètres pour les cartes au 1/50000éme

Il y a 3 sortes de traits marron

Pointillés fins : courbes intermédiaires de 5 mètres en cas de faible pente

Traits fins    : tous les 10 mètres

Traits épais : tous les 50 mètres

Les chiffres marrons donnent l’altitude de la courbe et le haut des chiffes indique le haut de la pente.

Pente forte :courbes serrées

Pente plus faible : courbes moins serrées

Pente à profil convexe (sommet aplati ) courbes resserrées vers l’aval

Pente à profil concave (sommet pointu ) courbes resserrées vers l’amont

Représentation d’une colline.

Le col – la combe – creux ou cuvette – entaille –croupe – sommet – ligne de crête –thalweg.

Formes caractéristiques : sommet pointu – sommet arrondi - sommet tabulaire

- Crête : sur la crête, les courbes de niveau changent de direction

- Col : le col est le point le plus haut des points les plus bas, le point le plus bas des points, les plus hauts .

- L’ombrage (ou estompage ) : lumière oblique venant du « nord-ouest »

- La pente : mesurer la pente sur la carte, l’évaluer avec un rapporteur

Calculer la pente en pourcentage et / ou en degrés.

Une pente à 30% est différente, d’une pente à 30°

- La longueur de la pente : en mètres : 10 mètres sur la carte = 250 mètres sur le terrain

Une pente à 45° est égale à une pente de 100%

En pourcentage : pente en % = dénivelés en mètre, divisé par la distance en mètre, multiplier par 100                    Faire une règle de 3 (voir exemple)

Une montée de 250 mètres en 800 mètres de distance = 31.25%  (250 m : 800 m x 100 = 31.25%)

Une montée de 200 mètres en 200 mètres de distance = 100%     (200 m : 200 m x 100 =  100% )

Un dénivelé qui est égal à la distance donne une pente à 100%

En degrés = Pente en ° = dénivelé en mètre, divisé par, la distance en mètre x 45

Une montée de 250 mètres en 800 mètres de distance (250 m / 800 m x 45 = 14.06 °

Une montée de 200 mètres en 200 mètres de distance (200 m / 200 m x 45 =  45 °

| # Dénivelés en mètre | # Distances en mètre | # Pente en pourcentage | # Pente en degrés |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 800 | 31.25 % | 14.06 ° |
| 200 | 200 | 100 % | 45 ° |
| 50 | 250 | 20 % | 9 ° |
| 300 | 1200 | 25 % | 11.25 ° |
| 700 | 1100 | 63.64 % | 28.64 ° |
| 800 | 500 | 160 % | 72 ° |

Au-delà d’une pente à 45 ° (dénivelé supérieur à la distance ) le calcul en pourcentage n’a plus de signification

Il est supérieur à 100 %

- Le dénivelé = différence d’altitude entre le point de départ et le point d’arrivée.

dénivelé positif pour les montées

dénivelé négatif pour les descentes

- Le profil de la randonnée : Appréciation de la difficulté d’un itinéraire

Lamoura le 17/06/2006

## STAGE DE CARTOGRAPHIE    (Niveau 1)

### Découverte de la cartographie

Cartographie et orientation / Base de la randonnée

S’orienter et  gérer : le terrain – le relief – la météo – le groupe – la difficulté – si erreurs gérer les erreurs

Savoir lire la carte

Notion carte

Equateur -  parallèles – latitudes  -  (Hémisphère  Nord/sud)   -  Equateur    - Méridien*

Carte au 25000  ( 1 cm = 250 mètres )

Carte routière 1/200000  (1cm = 2 km)

Carte « couleurs «

Vert      = Végétation – Foret – Limite des parcs naturels

Bleu      = Lacs – Rivières – Sources – Fontaines – Puits – Glaciers

Orange  = Courbes de niveau  - Orographie

Entre 2 courbes = 10 mètres (pour carte suisse : entre 2 courbes = 20 mètres)

Si en pointillés   =  5 mètres

Si courbes très rapprochées = forte montée

Si courbes espacées   = faible montée

Courbes de niveau orange épaisse = 50 mètres

Noir    = Toponymie

Planimétrie = Routes – Chemins – Voies ferrées

Echelle de la population

Maisons

Lac des Rousses = 8.8  (8.8 cm x 250/km = 2.2 km)  (250 x 8.8 = 2.20)

Point géodésique = Borne altitude

RN = relevé niveau logique entre 2 lignes

#### Le haut de la carte est toujours au Nord

Relief : zone d’ombrage : soleil donne nord-ouest

Points cotés.   Point + chiffres = altitude

Triangle + altitude = borne IGN avec altitude

Sens de la pente – Chiffre en orange

Le haut des chiffres indique le haut de la pente

Le bas des chiffres indique le bas de la pente

Les chiffres toujours en 50 mètres

3 sortes de lignes caractéristiques

- Un Thalweg = fond d’une vallée avec cours d’eau

- La ligne de faite ^ ou ligne de crête

- Le mamelon = petite colline

- L’éperon = au bout d’une chaîne

- La cuvette           (en orange)

- Le col = point de départ de 2 vallées

Le versant : montant ou descendant

La vallée  - la croupe

Brèche – Chaîne de montagne - Col – Colline – Croupe -  Cuvette – défilé - Eperon – Falaise -  Mamelon – Montagne  Thalweg

Dénivelé divisé par la distance =   x par 45 = montant en degrés°             (80 : 300 = 0.26 x 45 = 11.7°)

Dénivelé divisé par la distance =   x par 100 = montant en pourcentage % (80 : 300 = 0.26 x 100 = 26 %)

45° = 100%