Stage de cartographie  (niveau 1)

Chalet des Adrets à Lamoura  / 17 juin 2006

La carte aujourd’hui (carte IGN) 1/50000éme et 1/25000éme.

4 couleurs dominantes sont utilisées :

- En vert     : la végétation

- En bleu     : l’hydrographie

- En orange : orographie (courbe de niveau)

- En noir      : voies de communication (routes - sentiers - voies ferrées)

C’est la planimétrie – la toponymie

Notion d’échelle 1/25000éme - signifie 1 cm sur la carte   =  500 mètres sur le terrain

Ou  1 km sur le terrain  =  2 cm sur la carte

Les signes de la carte (en marge de toute carte)

- La végétation

- Le relief, le reconnaître par les points cotés, les courbes de niveau, l’ombrage ou estompage.

- Les points cotés =  l’altitude

Points divers  =  carrefours de routes ou de chemins, monuments, sommets, fonds de vallées, ponts

- Les courbes de niveau (en marron sur les cartes IGN).

L’altitude entre 2 courbes (équidistance) et de 10 mètres pour les cartes au 1/25000éme

et de 20 mètres pour les cartes au 1/50000éme

Il y a 3 sortes de traits marron

- Pointillés fins : courbes intermédiaires de 5 mètres en cas de faible pente

- Traits fins    : tous les 10 mètres

- Traits épais : tous les 50 mètres

Les chiffres marron  donnent l’altitude de la courbe et le haut des chiffes indique le haut de la pente.

Pente forte : courbes serrées

Pente plus faible : courbes moins serrées

Pente à profil convexe (sommet aplati) courbes resserrées vers l’aval

Pente à profil concave (sommet pointu) courbes resserrées vers l’amont

Représentation d’une colline.

Le col - la combe - creux ou cuvette - entaille - croupe - sommet - ligne de crête - thalweg.

Formes caractéristiques :

Sommet pointu – sommet arrondi - sommet tabulaire

- Crête : sur la crête, les courbes de niveau changent de direction

- Col : le col est le point le plus haut des points les plus bas, le point le plus bas des points, les plus hauts.

- L’ombrage (ou estompage) : lumière oblique venant du  nord-ouest

- La pente : mesurer la pente sur la carte, l’évaluer avec un rapporteur / calculer la pente en pourcentage et / ou en degrés.

Une pente à 30%  est différente, d’une pente à 30°

- La longueur de la pente : en mètres : 10 mètres sur la carte = 250 mètres sur le terrain

en degrés : une pente à 45° est égale à une pente de 100%

Stage de cartographie / Niveau 1 (suite)

Calculer la pente

- En pourcentage : pente en % = dénivelés en mètre, divisé par la distance en mètre, multiplier par 100   (faire une règle de 3)

Exemples :

Une montée de 250 mètres en 800 mètres de distance = 31.25%  (250 mètres divisé  par  800 mètres   multiplie  par 100  =  31.25%)

Une montée de 200 mètres en 200 mètres de distance = 100%    (200 mètres  divisé  par  200 mètres  multiplié  par 100  =  100%)

Un dénivelé qui est égal à la distance donne une pente à 100%

- En degrés : Pente en ° =  dénivelé en mètre, divisé par, la distance en mètre x 45

Exemple :

Une montée de 250 mètres en 800 mètres de distance (250 mètres divisé par  800 mètres multiplié par  45  = 14.06 °)

Une montée de 200 mètres en 200 mètres de distance (200 mètres divisé par  200 mètres multiplié par  45  =  45 °

| # Dénivelés en mètre | # Distances en mètre | # Pente en pourcentage | # Pente en degrés |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 800 | 31.25 % | 14.06 ° |
| 200 | 200 | 100 % | 45 ° |
| 50 | 250 | 20 % | 9 ° |
| 300 | 1200 | 25 % | 11.25 ° |
| 700 | 1100 | 63.64 % | 28.64 ° |
| 800 | 500 | 160 % | 72 ° |

Au-delà d’une pente à 45 ° (dénivelé supérieur à la distance) le calcul en pourcentage n’a plus de signification : il est supérieur à 100 %

- Le dénivelé = différence d’altitude entre le point de départ et le point d’arrivée.

Dénivelé positif   pour les montées

Dénivelé négatif  pour les descentes

- Le profil de la randonnée : Appréciation de la difficulté d’un itinéraire

Stage de cartographie  niveau 1 : au chalet des Adrets à Lamoura  / 17 juin 2006 (suite)

### Découverte de la cartographie

Cartographie et orientation / Base de la randonnée

S’orienter et  gérer :

Le terrain - le relief- la météo - le groupe - la difficulté – (si erreurs gérer les erreurs)

Savoir lire la carte

Notion carte :

Equateur -  parallèles et latitudes (Hémisphère  Nord/Sud) - Equateur  Méridien

Carte au 25000  (1 cm = 250 mètres)

Carte routière 1/200000  (1cm = 2 km)

Carte (les couleurs)

Vert      = Végétation – Foret – Limite des parcs naturels

Bleu      =  Lacs - Rivières - Sources - Fontaines - Puits - Glaciers

Orange  = Courbes de niveau - Orographie

Entre 2 courbes = 10 mètres (pour carte suisse : entre 2 courbes = 20 mètres)

Si en pointillés   =  5 mètres

Si courbes très rapprochées = forte montée

Si courbes espacées  = faible montée

Courbes de niveau orange ligne épaisse = 50 mètres

Noir    = Toponymie

Planimétrie = Routes - Chemins - Voies ferrées

Echelle de la population

Maisons

Lac des Rousses = 8.8  (8.8 cm x 250/km = 2.2 km)  (250 x 8.8 = 2.20)

Point géodésique = Borne altitude

RN = relevé niveau logique entre 2 lignes

#### Le haut de la carte est toujours au Nord

Relief : zone d’ombrage : soleil donne nord-ouest

Points cotés.   Point + chiffres = altitude

Triangle + altitude = borne IGN avec altitude

Sens de la pente - Chiffre en orange

Le haut des chiffres indique le haut de la pente

Le bas des chiffres indique le bas de la pente

Les chiffres toujours en 50 mètres

Stage de cartographie / Niveau 1 (suite)

3 sortes de lignes caractéristiques

- Un Thalweg = fond d’une vallée avec cours d’eau

- La ligne de faîte ^ ou ligne de crête

- Le mamelon = petite colline

- L’éperon = au bout d’une chaîne

- La cuvette           (en orange)

- Le col = point de départ de 2 vallées

Le versant : montant ou descendant

La vallée

La croupe

Brèche – Chaîne de montagne - Col – Colline – Croupe -  Cuvette – Défilé - Eperon – Falaise -  Mamelon – Montagne -Thalweg

45° = 100%

Dénivelé divisé par la distance =   x par 45 = montant en degrés°

Exemple : 80 (dénivelé) divisé par 300 (distance)  =  0.26  x  45 = 11.7°

Dénivelé divisé par la distance =   x par 100 = montant en pourcentage %

Exemple : 80 (dénivelé) divisé par 300 (distance)  =  0.26 x 100 = 26 %

____________________________________

Les guides pratiques IGN (LIBRIS) de Jean-Marc Larmory

Randonner en plaine et en montagne

S’orienter avec Carte, boussole et GPS

Les lecteurs de carte

_____________________________________

Profil de randonnée :

Dénivelé : 1 cm pour 250 mètres  / distance : 1 cm pour 500 mètres (4 cm pour 1000 mètres)     4 cm = 1 Km

La Barillette  1528 pour la route de la Givrine à la Cote 1210  (1528-1210 = 318 divisé par 250 = 1.24

18.2 cm divisé par 1000 = 4.55 Km